Приложение № 1

к решению Муниципального комитета

Славянского городского поселения

от 25.02.2011 г.   №  41

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Введение

Новые требования к процессу градостроительной деятельности, определенные последней редакцией Градостроительного кодекса РФ, четко отразили особенность разработки современной документации планирования градостроительного развития с учетом экономической базы и рассмотрением необходимых мер.

Кроме того, в градостроительной документации нового поколения должны быть резко усилены правовые аспекты - должна доминировать функция "градорегулирования", направленная на установление юридически закрепленных правил градостроительной деятельности.

При разработке Генерального плана проведен анализ результатов реализации различных проектных материалов за предыдущие годы. Это позволило выявить и учесть нереализованные, но сохранившие свою актуальность предложения о развитии территории поселения и обосновать необходимость корректировки ряда положений в новых социально-экономических условиях. В отличие от генеральных планов предшествующих периодов, выполнявшихся с целью реализации государственных планов и программ в условиях отсутствия частной собственности на землю, документы территориального планирования направлены на обеспечение градостроительной деятельности в ситуации изменившихся правовых и земельно-имущественных отношений.

Проект генерального плана Славянского городского поселения выполнен на следующие проектные периоды:

      - I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

      - II этап (расчетный срок генерального плана) - 2030 г.

      - прогноз на 30-40 лет, за пределами расчетного срока.

Последний расчетный период графически отражает территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития поселения за пределами расчетного срока генерального плана.

С учетом всех исходных материалов, имеющихся материалов программного развития поселения, Хасанского района и всего Приморского края разработаны положения о территориальном планировании Славянского городского поселения.

1 Общие положения

- Настоящие Положения о территориальном планировании Славянского городского поселения Хасанского района Приморского края (далее - Положения) подготовлены в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В Положениях сформированы цели и задачи территориального планирования и предоставлен перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

- Территориальное планирование Славянского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством, Нормативными актами Приморского края, муниципальными правовыми актами (на момент подписания муниципального контракта) и направлено на комплексное решение задач развития городского поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Генеральный план городского поселения устанавливает:

- функциональное зонирование территории городского поселения;

- характер развития городского поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- размещение производственных и коммунально-складских территорий;

- направление развития рекреационных зон;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

4. Подготовка Генерального плана Славянского городского поселения осуществлялась применительно к территории Славянского городского поселения и каждого населенного пункта, входящего в его состав, с учетом существующих границ и с выходом за их пределы в связи с упорядочиванием территории и необходимостью расширения селитебной зоны.

5.Генеральный план городского поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и краевых целевых программ в части, затрагивающей территорию городского поселения, приоритетных национальных проектов.

- Реализация генерального плана осуществляется в границах Славянского городского поселения на основании плана реализации, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой городского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

- План реализации генерального плана городского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития городского поселения.

2 Цели и задачи территориального планирования в рамках генерального плана Славянского городского поселения

2.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование Славянского городского поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием. Именно они дают наиболее полное представление о принципах размещения и взаимодействия основных функционально-пространственных элементов поселения, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Основные направления территориального планирования Славянского городского поселения базируются на комплексной оценке современного состояния территорий и потенциала их градостроительного развития; прогнозируемых изменениях, направлениях и параметрах развития территории.

Градостроительная концепция генерального плана Славянского городского поселения формировалась на основе стратегической цели градостроительного развития: создание современного, открытого малого города, достойно представляющего Россию в международном сообществе, активно развивающегося экономически, участвующего в региональной кооперации; территории с благоприятными условиями для инвестиций.

Основной целью генерального плана Славянского городского поселения, как основополагающего документа о территориальном планировании, является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания. Основной сценарий устойчивого развития заключается в позиционировании Славянского городского поселения в системе планирования развития территорий береговой зоны Приморского края.

Такой сценарий развития предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов природных ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Перспективы и параметры прогнозируемого развития территории и задачи их достижения принимаются в соответствии с рядом документов:

- прогнозом демографической ситуации миграционных процессов, которые легли в основу расчета численности населения города на перспективу (при оптимистическом варианте развития 16500 человек, при более сдержанно варианте 15100 человек к 2030 году);

- стратегическим планом развития Славянского городского поселения;

- анализом территориального роста населенных пунктов с учетом градостроительных ограничений и условий их развития в системе расселения.

2.2 Задачи территориального планирования

Пространственное развитие

Главной задачей генерального плана является объективная пространственная интерпретация стратегических целей развития Славянского городского поселения, которые предусматривают создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития городского поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся:

- совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий для жилищного строительства;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения и спорта;

- совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;

-увеличение инвестиционной привлекательности городского поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения за счёт создания условий для развития производственного потенциала городского поселения;

- реконструкция и модернизация судоремонтного завода и других промышленных предприятий на инновационной основе;

- обеспечение экологически устойчивого развития территории с целью сохранения уникального природно-ресурсного потенциала городского поселения;

- защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала городского поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития городского поселения:

- совершенствование пространственной структуры территории городского поселения;

- регенерация и развитие жилых зон;

- развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;

- развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;

- развитие рекреационных территорий, строительство новых и реконструкция существующих баз отдыха, создание современных транспортной и инженерной инфраструктур;

- совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;

- проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.

Совершенствование пространственной структуры территории Славянского городского поселения

С целью совершенствования пространственной структуры территории городского поселения генеральным планом определены основные направления в развитии функциональных зон:

- переход развития городского поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса, формируемого системой городских зеленых массивов, долин рек и образующего природоохранную и рекреационную функциональную подсистему территории городского поселения;

- развитие и совершенствование сложившегося городского общественного центра, общественных подцентров, примагистральных территорий; визуальное акцентирование характерных архитектурно-пространственных признаков формирования среды - ансамблей площадей и многофункциональных комплексов, высотных доминант, формирующих контрастный силуэт поселка, фронтальной застройки главных улиц и пешеходных пространств;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры городского поселения, развитие многофункциональных зон в системе прилегающих к центру поселка микрорайонов;

- упорядочение сети улиц, проездов, создание подцентров планировочных элементов жилых и производственных территорий.

Баланс территорий населенных пунктов Славянского городского поселения с учетом развития функциональных зон в проектируемых границах населенных пунктов составляет:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа) - 2280,0 га

- жилая зона - 357,4 га;

- общественно-деловая зона – 89 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения - 104 га;

- рекреационная зона - 55 га;

- зона специального назначения - 11 га;

- зона военных объектов и режимных территорий - 81 га;

- зона природных территорий - 1076 га;

- зона акваторий - 5 га;

- резервные зоны – 231 га;

- площадь территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 291 га.

Поселок База Круглая - 62,5 га

- рекреационная зона - 11,5 га;

- зона специального назначения – 0,2 га;

- зона природных территорий - 46,8 га;

- площадь территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 4,0 га.

Маяк Бюссе - 10,0 га

- жилая зона - 0,6 га;

- зона природных территорий - 8,8 га;

- площадь территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 0,6 га.

Станция Бамбурово - 147,5 га

- жилая зона – 16,3 га;

- общественно-деловая зона - 1,0 га;

- зона транспортной инфраструктуры - 3,0 га;

- рекреационная зона – 0,4 га;

- зона специального назначения – 0,2 га;

- зона резервных территорий – 8,4 га;

- зона природных территорий – 109,2 га;

- площадь территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 9,0 га.

Станция Рязановка - 172,4 га

- жилая зона – 16,1 га;

- общественно-деловая зона - 1,4 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 1,0 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 12,3 га;

- рекреационная зона – 1,2 га;

- зона специального назначения – 0,2 га;

- резервные зоны – 17,8 га;

- зона природных территорий – 95,4 га;

- площадь территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 27,0 га.

Село Пойма - 49,3 га

- резервные зоны – 36,0 га;

- зона природных территорий – 13,3 га.

Село Ромашка - 112,2 га

- резервные зоны – 5,0 га;

- зона природных территорий – 107,2 га.

Развитие и регенерация жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- повышение к 2030 году (с учетом выбытия жилья) уровня жилищной обеспеченности до 24 - 25 кв. м на человека;

- увеличение емкости жилого фонда до 396,0 тыс. кв. м общей площади (прирост составит 48,36 тыс. кв. м);

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур в увязке с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями;

- выявление наиболее перспективных участков жилищного строительства на прилегающих к существующей застройке территориях в увязке с задачей упорядочения функционально-планировочной структуры населенных пунктов;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения;

- ликвидация жилищного фонда, расположенного на территориях, неблагоприятных для застройки, в санитарно-защитных зонах объектов промышленности и коммунального хозяйства, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- передислокация или перепрофилирование существующих коммунально-складских объектов, которые не соответствуют условиям размещения в составе жилых территорий.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Славянского городского поселения являются:

- повышение роли существующего общественного центра поселения в качестве общественно-культурного и административного ядра;

- создание двухполюсного общепоселкового центра, за счёт освоения под культурно-развлекательный, туристско-рекреационный центр территории существующего Лесного терминала;

- расширение ОГЦ посёлка городского типа Славянка;

- функциональное насыщение примагистральных территорий - основного каркаса населенного пункта, формирование на его основе пространственно-разветвленной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон общепоселкового значения;

- развитие общественных функций на территориях, образующих фронт главных улиц (Ленина, 50 лет Октября) и площади;

- развитие комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка: здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

- развитие сети местных общественных центров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп;

- организация городских и поселковых деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли в районе Весеннего бульвара (бывшей улицы Весенней);

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Обеспечение развития рекреационных территорий

Основными задачами по развитию рекреационных территорий Славянского городского поселения являются:

- благоустройство акваторий (очистка, формирование набережной);

- благоустройство морских и речных берегов, особенно в зоне рекреационных территорий;

- строгое соблюдение санитарных норма и водоохранных зон;

- проектирования и строительства объектов спорта и отдыха;

- организации подъездных автодорог и пешеходных связей, а также автостоянок за пределами водоохраной зоны (500 м от береговой линии) бухт и заливов.

Организация и развитие производственных территорий

Основными задачами по организации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под размещение и развитие производственных и коммунально-складских объектов;

- реорганизация с изменением функционального использования производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, с последующим использованием указанных территорий для общественно-делового строительства (перенос Лесного терминала на территории СРЗ);

- реконструкция территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с обновлением, уплотнением застройки, созданием новой транспортной, инженерной, природоохранной инфраструктур;

- комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Основными задачами по обеспечению рационального учета и использования территорий специального назначения являются:

- рациональное размещение и организация инженерного использования территорий существующих зон специального назначения, в том числе объектов размещения отходов потребления и других объектов, размещение которых недопустимо в прочих территориальных зонах;

- обустройство территорий существующих кладбищ и обоснованного нормативными требованиями разрыва до границ жилой зоны с учетом градостроительных и санитарно-гигиенических требований;

- постепенной ликвидации открытых полигонов складирования бытовых отходов, санации их территорий, планирования участков территории для размещения мусоросортирующих и мусороперерабатывающих предприятий использующих современные технологии, которые отвечают требованиям экологической безопасности.

Развитие транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию транспортной инфраструктуры являются:

- развитие морского транспорта для грузовых и пассажирских перевозок;

- реконструкция тупиковой железнодорожной ветки Бамбурово - Блюхер для пассажирских перевозок, путём переноса маневровых путей на территории СРЗ;

- сохранение и развитие воздушного транспорта (вертолетная площадка);

- создания системы автомобильных магистралей во взаимосвязи с краевыми и муниципальными дорогами внешнего транспорта;

- создание единого транспортного каркаса населенных пунктов;

- повышение качества обслуживания и доступности объектов транспортной инфраструктуры;

- создание системы производственных дорог в поселке городского типа Славянка, с целью разделения грузовых и пассажирских транспортных потоков;

- обеспечения снижения вредных воздействий объектов и сооружений транспортной инфраструктуры на окружающую среду;

- размещения стоянок для постоянного и временного хранения индивидуальных автотранспортных средств на территориях коммунальных зон, общественно-деловых и рекреационных территориях (преимущественно в поселке городского типа Славянка);

- развитие трубопроводного транспорта (проектируемый газопровод).

Развитие инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей Славянского городского поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности.

Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

- обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории населенных пунктов, а также в формировании градостроительной среды на основе ансамблевого подхода к формированию градостроительных комплексов;

- сохранение на территории городского поселения целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

- обеспечение требований, режимов охраны памятников истории и культуры при осуществлении градостроительной деятельности.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- разработка на основе нового градостроительного зонирования правил землепользования и застройки;

- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций в отношении объектов производственного, жилого и социального назначения, а также окружающей среды, посредством разработки мероприятий.

Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана городского поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана городского поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории городского поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

3 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Функционально-планировочная структура Славянского городского поселения сохраняет присущие данному поселению черты и особенности.

В генеральном плане Славянского городского поселения предполагается преемственное развитие планировочной структуры, прежде всего, самого поселка городского типа Славянка, а также других населенных пунктов.

Проектом предусматривается градостроительное развитие территорий Славянского городского поселения прежде всего с учётом категорий земель.

В границах всего Славянского городского поселения установлены следующие виды территорий:

- земли населённых пунктов в составе Славянского городского поселения;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

В границах населенных пунктов Славянского городского поселения установлены следующие группы функциональных зон:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения;

- зона военных объектов;

- зоны резервов;

- зоны возможных последствий ЧС;

- охранные зоны.

В основу планировочной структуры населенных пунктов городского поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- уплотнение жилой застройки в районе Старой Славянки в направлении центра за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, аварийного жилья;

- реконструкция жилых кварталов по ул. Ленинской - ул. Калинина с размещением среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей с целью улучшения и совершенствования пространственной структуры территории поселка;

- развитие индивидуальной жилой застройки на расчётный срок и за расчётный период на территории микрорайонов «3Б», «3А», «Веселая поляна» в южной и юго-восточной частях поселка городского типа (согласно ранее разработанной проектной документации);

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон территорий инженерного, промышленного и коммунально-складского назначения, железной дороги. В частности, запрет на дальнейшее строительство микрорайона «Водопадный», находящегося в санитарно-защитной зоне канализационно-очистных сооружений, с предложением иных участков под застройку;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за расчётный срок в северной, северо-восточной частях города, а также в микрорайонах Рыбак и Нерпа.

- создание системы озеленения специального назначения (шумозащитного, пылезащитного, ветрозащитного) вдоль автомагистралей, находящихся в непосредственной близости от жилых зон.

Поселок База Круглая

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки населенного пункта.

Маяк Бюссе

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки населенного пункта.

Станция Бамбурово

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- уплотнение жилой застройки за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, аварийного жилья;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за расчётный срок в юго-восточной части населенного пункта.

- создание системы озеленения специального назначения (шумозащитного, пылезащитного, ветрозащитного) вдоль автомагистрали Раздольное-Хасан и железной дороги для защиты жилой застройки.

Станция Рязановка

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- уплотнение жилой застройки за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, аварийного жилья и ветхих строений производственного назначения;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за расчётный срок в северной и южной частях населенного пункта.

- создание системы озеленения специального назначения (шумозащитного, пылезащитного, ветрозащитного) вдоль автомагистрали Раздольное-Хасан и железной дороги для защиты жилой застройки.

Село Пойма

Генеральным планом резервируются территории для возможного развития зон жилой застройки населенного пункта.

Село Ромашка

Генеральным планом резервируются территории для возможного развития зон жилой застройки населенного пункта.

Зоны общественного центра

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

Генеральным планом предусмотрено создание двухполюсного общегородского центра. Имеется в виду объединение существующего общепоселкового центра (районная и городская администрация, мемориал, универмаг и др. здания общественного назначения) с центром старой «Славянки» и международным терминалом (второй полюс центра), который образуется за счет выноса Лесного терминала на территорию судоремонтного завода.

Планировочное объединение двух подцентров осуществляется за счет создания нового бульвара – набережной от международного терминала до существующего общепоселкового центра.

Второй планировочной связью двух подцентров будет улица Ленина, главная транспортная магистраль Славянки.

Для реализации планировочной концепции двухполюсного центра предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения:

- развитие существующего общепоселкового центра, а также второго подцентра, формируемого за счёт строительства объектов административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- регенерация территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов;

- формирование крупной общественной территории по обеим сторонам ул. Ленина и пешеходного бульвара - набережной, связывающей Старую и Новую Славянку;

- создание системы озеленения специального назначения (шумозащитного, пылезащитного, ветрозащитного) вдоль автомагистралей, находящихся в непосредственной близости от зон общественной застройки.

- формирование общественных подцентров в структуре жилых микрорайонов;

- формирование общественных подцентров на территории производственных и коммунально-складских зон.

Поселок База Круглая

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон.

Маяк Бюссе

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон.

Станция Бамбурово

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения:

- формирование нового общественного подцентра в структуре жилых кварталов на базе железнодорожной станции.

Станция Рязановка

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения:

- регенерация территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов.

Село Пойма

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон.

Село Ромашка

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон.

Производственные зоны

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

Генеральным планом запланированы мероприятия по структурной и технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающие соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов:

- организация новых производственных и коммунально-складских территорий;

- перенос производственных и коммунально-складских объектов, не соответствующих размещению на данной территории;

- упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом территориального развития территории поселка городского типа.

Поселок База Круглая

Производственных зон нет.

Маяк Бюссе

Производственных зон нет.

Станция Бамбурово

Генеральным планом запланированы мероприятия по структурной и технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающие соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов:

- организация новых производственных и коммунально-складских территорий;

- перенос производственных и коммунально-складских объектов, не соответствующих размещению на данной территории.

Станция Рязановка

Генеральным планом не запланированы мероприятия по структурной и технологической реорганизации существующих производственных и коммунально-складских территорий, данные территории остаются без изменений.

Село Пойма

Производственных зон нет.

Село Ромашка

Производственных зон нет.

Зона транспортной инфраструктуры

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры поселка городского типа с целью повышения качества обслуживания транспорта.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство:

- магистральных улиц (Ручейная, Пристанская, Маньчжур);

- жилых улиц, проездов (на новых селитебных территориях);

- производственных дорог;

- магистрального трубопровода;

- объектов транспорта:

- - станций технического обслуживания;

- - гаражей индивидуального транспорта;

- - автостоянок;

- - международного морского терминала;

- - междугороднего морского вокзала;

- - железнодорожной станции для пассажирских перевозок;

- - автовокзала;

- - вертолетной площадки.

Поселок База Круглая

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышения качества обслуживания транспорта.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство:

- магистральных улиц.

Маяк Бюссе

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышения качества обслуживания транспорта.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство:

- магистральных улиц.

Станция Бамбурово

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры поселка городского типа с целью повышения качества обслуживания транспорта.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство:

- жилых улиц, проездов.

Станция Рязановка

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры поселка городского типа с целью повышения качества обслуживания транспорта.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство:

- магистральных улиц;

- жилых улиц, проездов.

Село Пойма

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по реконструкции транспортной инфраструктуры населенного пункта.

Село Ромашка

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по реконструкции транспортной инфраструктуры населенного пункта.

Зона инженерной инфраструктуры

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенного пункта по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории поселка городского типа запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

На территории поселка городского типа Славянка запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- повысительные насосные станции;

- водонапорные емкости;

- канализационные насосные станции;

- котельная;

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Поселок База Круглая

Не предусматриваются.

Маяк Бюссе

Не предусматриваются.

Станция Бамбурово

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенного пункта по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории поселка запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов водоснабжения и электроснабжения.

Станция Рязановка

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенного пункта по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории поселка запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

На территории поселка запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- канализационные очистные сооружения;

- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Село Пойма

На территории поселка запланировано строительство новых сетей и объектов водоснабжения и электроснабжения.

Село Ромашка

На территории поселка запланировано строительство новых сетей и объектов водоснабжения и электроснабжения.

Рекреационные зоны

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон:

- благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру города;

- создание единой системы бульваров, скверов и озеленения, обединяющей общественные, рекреационные и жилые зоны Славянки;

- озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

- создание общегородских спортивных зон;

- обустройство прибрежных территорий Славянского залива;

- создание городского парка с объектами отдыха и спорта в районе общественного центра;

- формирование зоны отдыха в районе сопки на юге Славянки с выходом к Маньчжурскому побережью Бухты Баклан;

- создание озеленения специального назначения (шумозащитного, пылезащитного, ветрозащитного) в зонах со специальными условиями использования;

- развитие рекреационных территорий (базы отдыха) за счёт освоения территориальных резервов путём формирования площадок в федеральной рекреационной зоне (микрорайон Нерпа);

- реконструкция, перепрофилирование жилых кварталов, размещение которых на прибрежных территориях противоречит нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий, в рекреационные территории (базы отдыха).

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

Поселок База Круглая

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон:

- обустройство прибрежных территорий Славянского залива;

- развитие рекреационных территорий (базы отдыха) за счёт освоения территориальных резервов путём формирования площадок в федеральной рекреационной зоне;

- реконструкция существующих территорий (баз отдыха).

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

Маяк Бюссе

Развитие рекреационных территорий путем строительства и размещения баз отдыха.

Станция Бамбурово

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон:

- благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру поселка;

- создание общественных спортивных зон;

- создание озеленения специального назначения (шумозащитного, пылезащитного, ветрозащитного) в зонах со специальными условиями использования (железная дорога, автомагистраль Раздольное-Хасан).

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

Станция Рязановка

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон:

- развитие рекреационных территорий (базы отдыха) за счёт освоения территориальных резервов путём формирования площадок вдоль дороги, ведущей к побережью и федеральной рекреационной зоне «Красный утес».

Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Размещение объектов жилищной сферы

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

- упорядочение существующей жилой застройки с увеличением зон малоэтажной (поселок городского типа Славянка) жилой застройки до 52,8 га – на 5%, и увеличением территории индивидуальной жилой застройки (во всех населенных пунктах Славянского городского поселения за исключением с. Пойма и с. Ромашка) до 317,2 га – 31%;

- определение перспективных территорий под жилую секционную застройку общей площадью 2,5 га и перспективных территорий под жилую усадебную застройку общей площадью 96,9 га;

- определение перспективных территорий под жилую застройку за период расчетного срока.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают строительство следующих объектов:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

-2 детских сада по 30 мест каждый;

- спорткомплекса общего пользования;

-бассейна;

-стадиона;

-боулинга;

-церкви;

-пятнадцати торгово-общественных зданий (при наличии спроса населения и предложения платежеспособных инвесторов);

-комбината бытового обслуживания, в котором, помимо предприятий бытового обслуживания, предполагается размещение пункта приема прачечной смену и химчистки.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания:

- спортивный комплекс на территории СРЗ – под устройство кинотеатра;

- гимназия №5 с улучшением технического состояния объекта;

- средняя общеобразовательная школа №2 с увеличением мощности до 1300 учащихся;

- автовокзал под размещение объектов административно-делового назначения;

- здание хлебозавода под размещение общественно-торгового цента;

- недействующий кинотеатр «Юность» с изменением функционального назначения здания на спортивный центр (мощностью минимум 540 кв. м площади пола в спортивном зале и 450 кв. м зеркала воды в бассейне).

Всего проектом выделено 461 га территории под общественно-деловую зону (увеличение в 4,5 раза), в том числе территории перспективного освоения - 4 га.

Маяк Бюссе

Строительство и реконструкция общественных объектов не предполагается.

Станция Бамбурово

-детский сад на 15 мест;

-фельдшерско-акушерский пункт;

-спортплощадка;

-торгово-общественное здание;

-пожпост на 2 автомобиля.

Станция Рязановка

-детский сад на 15 мест;

-фельдшерско-акушерский пункт;

-спортплощадка;

-торгово-общественное здание;

-пожпост на 2 автомобиля.

Развитие и размещение объектов производственной сферы

Проектом не предусмотрено осуществление нового строительства производственных и коммунально-складских объектов на новых территориях. Предполагается уплотнение и упорядочивание существующих площадок, реконструкция и перенос некоторых объектов. А также некоторое изменение видов разрешенного использования промышленных территорий с целью понижения класса вредности и вредного воздействия на окружающую среду.

При наличии соответствующего спроса, предусмотрены площадки нового производственного и коммунально-складского строительства за период расчетного срока - это свободные от застройки территории, расположенные преимущественно на востоке и севере поселка городского типа Славянка.

Определены территории для переноса существующего Лесного терминала из общественной застройки на территорию СРЗ.

В Бамбурово предполагается вынести площадку АБЗ. Для возможного развития производственно – коммунальной зоны предлагается к освоению площадка за границами поселка.

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Проектом предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- строительство международного морского терминала в поселке городского типа Славянка;

- реконструкция существующей пристани и строительство междугороднего морского вокзала в поселке городского типа Славянка;

- реконструкция железнодорожных станций в поселке городского типа Славянка, станциях Рязановка и Бамбурово для пассажирских перевозок;

- реконструкция автодороги Раздольное–Хасан;

- реконструкция автодороги Раздольное–Хасан–Славянка (автодороги от основной междугородней трассы в поселок городского типа Славянка);

- сохранение вертолетной площадки (при возможности ее переноса на другое место);

- строительство автовокзала по ул. Ленинской в поселке городского типа Славянка.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения автотранспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме Славянского городского поселения:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

- магистральные улицы общегородского значения, ширина проезжей части 7 м, протяженность 14 км, площадь покрытия 98000 м2;

- улицы и дороги местного значения, ширина проезжей части 6 м, протяженность 145 км, площадь покрытия 870000 м2;

- производственные дороги, ширина проезжей части 6 м, протяженность 5 км, площадь покрытия 30000 м2.

Поселок База Круглая

- магистральные улицы общепоселкового значения, ширина проезжей части 7 м, протяженность 1,2 км, площадь покрытия 8400 м2;

- улицы и дороги местного значения, ширина проезжей части 6 м, протяженность 1,1 км, площадь покрытия 6600 м2.

Маяк Бюссе

улицы и дороги местного значения, ширина проезжей части 6 м, протяженность 0,4 км, площадь покрытия 2400 м2.

Станция Бамбурово

- магистральные улицы краевого значения, ширина проезжей части 14 м, протяженность 2 км, площадь покрытия 28000 м2;

- улицы и дороги местного значения, ширина проезжей части 6 м, протяженность 3,9 км, площадь покрытия 23400 м2.

Станция Рязановка

- магистральные улицы общепоселкового значения, ширина проезжей части 7 м, протяженность 3 км, площадь покрытия 21000 м2;

- улицы и дороги местного значения, ширина проезжей части 6 м, протяженность 2,1 км, площадь покрытия 12600 м2.

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана в поселке городского типа Славянке предусмотрено строительство:

- международного морского терминала в поселке городского типа Славянка;

- реконструкция существующей пристани и строительство междугороднего морского вокзала в поселке городского типа Славянка;

- реконструкция железнодорожных станций в поселке городского типа Славянка, станциях Рязановка и Бамбурово для пассажирских перевозок;

- автовокзала по ул. Ленинской в поселке городского типа Славянка;

- станций технического обслуживания в количестве 3 объектов;

- автостоянок индивидуального транспорта в количестве 3 объектов;

- гаражей индивидуального транспорта в количестве в количестве 2 объектов;

- остановок общественного транспорта в количестве около 30 объектов;

- сохранение и реконструкция вертолетной площадки.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом городского поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории городского поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

Для обеспечения населенных пунктов Славянского городского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 100 - 600 мм, общей протяженностью 92 км;

- строительство трех повысительных насосных станций;

- строительство шести водонапорных емкостей.

Поселок База Круглая

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 100 - 250 мм, общей протяженностью 6 км.

Станция Бамбурово

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 100 - 150 мм, общей протяженностью 9,2 км.

Станция Рязановка

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 100 - 150 мм, общей протяженностью 8,5 км.

Водоотведение (канализация)

Для обеспечения населенных пунктов Славянского городского поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

- строительство трех канализационных насосных станций (КНС), производительностью;

- строительство напорной сети водоотведения, из полиэтиленовых, стальных труб диаметрами 100 - 400 мм, общей протяженностью 15,3 км.

Станция Рязановка

- строительство двух канализационных очистных сооруженийс ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

- строительство уличных самотечных канализационных коллекторов, из полиэтиленовых труб диаметрами 200 мм, протяженностью 2,0 км.

Теплоснабжение

Для обеспечения населенных пунктов Славянского городского поселения централизованной системой теплоснабжения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

- реконструкция для увеличения мощности котельной на территории СРЗ (с переводом ее в перспективе на газ);

- строительство проектных тепловых сетей от котельных, выполненных в современной тепловой изоляции, обшей протяженностью 9,6 км.

Газоснабжение

По реконструкции и развитию системы газоснабжения Славянского городского поселения разрабатывается проектная документация соответствующими компетентными организациями.

Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенных пунктов Славянского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

Поселок городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

- строительство понизительной станции 10/0,4 кВ.

Станция Рязановка

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью - 3 км;

- строительство 6-и проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, мощностью от 100 - 250 кВ.

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды,

благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- промышленные предприятия, имеющие вредные выбросы, помимо учёта нормативных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов должны иметь «Экологический паспорт предприятия», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий и «Нормативы предельно-допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ» (в частности «ООО Востокбункер» и «ООО АПК Славянка - 2000»).

- благоустройство, озеленение улиц;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- рационализация транспортных потоков;

- совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

- благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

На территории Славянского городского поселения установлены санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от следующих объектов и территорий:

Таблица 3.1 -  Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения в поселке городского типа Славянка (включая микрорайоны Рыбак и Нерпа)

| № на ГП | Наименование предприятий и коммунальных зон | Класс по СанПиН | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СРЗ | IV класс | 100 |
| 2 | Лесной терминал | IV класс | 100 |
| 3 | Складская площадка СРЗ | IV класс | 100 |
| 4 | Мазутохранилища | IV класс | 100 |
| 5 | КОС | I класс | 1000 |
| 6 | РЭС | V класс | 30 |
| 7 | Коммунально-складская площадка | IV класс | 100 |
| 8 | Производственные площадки | IV класс | 100 |
| 9 | Дорстрой | IV класс | 100 |
| 10 | Лесничество | V класс | 50 |
| 11 | Коммунально-складская площадка | IV класс | 100 |
| 12 | АПК "Славянка-2000" | III класс | 300 |
| 13 | Производственные площадки | III класс | 300 |
| 14-16 | ЛПХ | - | - |
| 17-18 | АЗС | V класс | 50 |
| 19 | АТП | IV класс | 100 |
| 20-21 | Коммунально-складская площадка | V класс | 50 |
| 22 | Банно-прачечный комплекс | - | - |
| 23 | Котельная | IV класс | 100 |
| 24-26 | Коммунально-складская площадка | V класс | 50 |
| 27-35 | Автопредприятие, гараж, автостоянка | IV класс | 100 |
| 36 | Пожарное депо | V класс | 50 |
| 37 | Котельная | IV класс | 100 |
| 38-43 | Автопредприятие, автостоянка | IV класс | 100 |
| 44-45 | Многоуровневые гаражи | V класс | 50 |
| 46 | Кладбище | IV класс | 100 |
| 47 | Кладбище (пос. База Круглая) | V класс | 50 |
| 48 | Баня | V класс | 50 |
| 49 | Ретранслятор | - | - |
| 50 | Кладбище | V класс | 50 |
| 51 | Вертолетная площадка | V класс | 50 |
| 52 | Скотомогильник | I класс | 1000 |

Таблица 3.2 -  Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения на железнодорожной станции Бамбурово

| № на ГП | Наименование предприятий и коммунальных зон | Класс по СанПиН | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | V класс | 50 |
| 2 | Кладбище | V класс | 50 |
| 3 | Резервная площадка | IV класс | 100 |
| 4 | Площадка АБЗ | снос | - |

Таблица 3.3 -  Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения на железнодорожной станции Рязановка

| № на ГП | Наименование предприятий и коммунальных зон | Класс по СанПиН | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Складская площадка | V класс | 50 |
| 2 | Складская площадка | V класс | 50 |
| 3 | Кладбище | V класс | 50 |

В границах Славянского городского поселения

- Свалка ТБО - 1000 м;

- Скотомогильник – 1000 м;

- Водозабор «Ромашка» - по индивидуальному проекту (отображены на схемах);

- Рыбозавод – 300 м.

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проекта организации водоохраных зон, нерестоохранных и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий бухты Бойсмана, бухты Баклан, Славянского залива;

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки;

- обеспечение уборки территорий пляжей и объектов рекреационного назначения (баз отдыха);

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация социально-гигиенического мониторинга за химическим, микробиологическим загрязнением водных объектов в границах Славянского городского поселения (Славянский залив, бухты: Баклан, Бойсмана, Наездник, Нерпа, Северная, Славянка, реки: Брусь, Пойма, Рязановка, озеро Рязановское);

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории генеральным планом предусматривается провести ряд мероприятий по:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительству и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складированию и захоронению промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территорий недействующих свиноферм в районах микрорайона Нерпа и микрорайона Рыбак;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль качества и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- установка бензомаслоуловителей в механические мастерские и гаражи с целью недопущения попадания в почву нефтепродуктов;

- установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса.

- реконструкция полигона для полного удовлетворения экологическим и гигиеническим требованиям;

- устройство в каждом населенном пункте системы сбора и отведения поверхностных стоков из жилой зоны, а также проведение планового вывоза твердого бытового мусора на усовершенствованный полигон для складирования твёрдых бытовых отходов;

- организация систематической уборки и полива улиц в летнее время, а также уборки улиц от снега в зимнее время с организацией его вывоза за пределы поселка в снегоотвал;

- устройство твердого покрытия в местах установки мусорных емкостей в целях предохранения почвы от загрязнения;

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- организация и благоустройство зон санитарной охраны;

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

- разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

1. Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной и железной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

2. Организация системы зеленых насаждений города включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация твёрдых и жидких бытовых отходов;

- сбор и удаление (транспортировка на специальный полигон) специфических отходов;

- уборка территорий различных собственников и пользователей от мусора, смета, снега;

- поддержание в необходимом состоянии полигона ТБО и мусороуборочной техники.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- сбор, транспортировка и утилизация твёрдых бытовых отходов на существующий полигон;

- сбор твёрдых бытовых отходов в сёлах Пойма, Ромашка и на Маяке Бюссе в специальные контейнеры;

- своевременный вывоз (не реже 1 раза в месяц) твёрдых бытовых отходов в сёлах Пойма, Ромашка и на Маяке Бюссе из контейнеров на полигон.

- организация местного полигона твёрдых бытовых отходов с выделением при нём санитарно-защитных зон на станции Рязановка;

- утилизация жидких отходов посредством канализации с территорий канализированной застройки;

- удаление жидких бытовых отходов с территории не канализированной застройки посредством использования выгребных ям;

- удаление бытовых отходов из уличных мусороуборочных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- реконструкция очистных канализационных сооружений поселка городского типа Славянка;

- реконструкция действующего полигона твердых бытовых отходов с использованием современных технических средств по переработке мусора для полного удовлетворения экологическим и гигиеническим требованиям;

-  ликвидация последствий загрязнения земель;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм;

- повышение требований к проектному решению рекреационных зон (баз отдыха и туристических комплексов) и их инженерному обеспечению (водоснабжение, канализация, электроснабжение и мусороудаление).

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- оснащение территории ООО «Завод Славянка» и ЗАО АПК «Славянский» современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- соблюдение техники безопасности на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- оснащение территории автозаправочных станций (АЗС) и автогазозаправочной станции (АГЗС) современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на АЗС и АГЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС и АГЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

Надежность водоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усилением охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

- наличием резервного электроснабжения;

- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучением и повышением квалификации работников предприятий;

- созданием аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Одним из вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в городском поселении является железная дорога и железнодорожные станции. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших средств и сил для ликвидации ЧС. Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

Проведение аварийно-спасательных работ в месте разлива жидкости, находящейся в цистерне может быть затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к полотну железной дороги.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связанная с необходимостью вывода железнодорожного состава с территории станции на перегоны, тупики и подъездные пути;

- необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;

- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;

- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;

- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со спецификой лечения;

- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте катастрофы.

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистернами, что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних строений пути.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, лесные пожары, град, метели, грозы.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т. д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

3.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития города:

- подготовка плана реализации генерального плана городского поселения;

- подготовка проекта Правил землепользования и застройки городского поселения;

- подготовка проектов планировки и межевания территории городского поселения;

- подготовка регламентов отвода земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с учетом статуса  земель населенного пункта  (особенно в вопросах максимальной площади участка для земель в составе посёлка городского типа Славянка - 10 соток).

План мероприятий по реализации генерального плана поселка городского типа Славянка

| № п/п | Наименование объекта |  | Описание места размещения объекта |  | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,1-0,15 га |  | Старая Славянка |  | 24,35 га/160 кв. | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
|  |  |  | Новая Славянка |  | 55,4 га/260 кв. | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
|  |  |  | микрорайон Нерпа |  | 16,22 га/110 кв. | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
|  |  |  | микрорайон Рыбак |  | 6,33 га/45 кв. | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
|  |  |  | Старая Славянка |  | 32,41 га/269 кв. |  | за период расчетного срока |
|  |  |  | Новая Славянка |  | 33,41 га/261 кв. |  | за период расчетного срока |
|  |  |  | микрорайон Рыбак |  | 37,91 га/314 кв. |  | за период расчетного срока |
| 1.2 | Застройка секционными жилыми домами до 3 этажей |  | Старая Славянка |  | 6,3 га/180 кв. | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
|  |  |  | Новая Славянка |  | 0,8 га/20 кв. | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2 | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сада (на 30 мест) Участок № 13 по генплану | Старая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.2 | Детский сада (на 30 мест) Участок №14 по генплану | микрорайон Рыбак |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.3 | Спорткомплекс общего пользования. Участок №124 по генплану | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.4 | Бассейн. Участок №118 по генплану | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.5 | Стадион | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.6 | Боулинг. Участок №69 по генплану | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.7 | Кинотеатр. В реконструируемом здании с №54 | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.8 - 2.19 | Здание общественного назначения. Участки № 96-107 по генплану | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.20 | Торговое здание. Участок №120 по генплану | микрорайон Нерпа |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.21 - 2.22 | Здание общественного назначения. Участки № 122-123 по генплану | микрорайон Рыбак |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.23 - 2.26 | Предприятия бытового обслуживания. Участки № 108-111 по генплану | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.27 - 2.32 | Предприятия бытового обслуживания. Участки № 112-117 по генплану | Старая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 2.33 - 2.34 | Предприятия бытового обслуживания. Участки № 118-119 по генплану | Новая Славянка |  | Индивидуальный проект |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3 | Коммунальная, транспортная и инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция магистральной дороги регулируемого движения |  | Старая Славянка - микрорайон Рыбак | Протяженность 4,4 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.2 | Реконструкция магистральных улиц районного значения |  | Старая Славянка - Новая Славянка | Протяженность 4,3 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.3 | Строительство улиц в жилой застройке |  | Пгт. Славянка | Протяженность 63,1 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.4 | Строительство основных проездов |  | Пгт. Славянка | Протяженность 1,7 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.5 | Строительство улиц и дорог коммунально-складских зон |  | Старая Славянка - Новая Славянка | Протяженность 6,9 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.6 | Строительство автостоянок и площадей |  | Пгт. Славянка | Общая площадь 4,25 га |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.7 | Сети водоснабжения |  | Пгт. Славянка | Протяженность 110 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.8 | Магистральные сети канализования |  | Пгт. Славянка | Протяженность 17,3 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.9 | Магистральные сети канализования |  | Пгт. Славянка | Протяженность 17,3 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 3.10 | Магистральные сети теплоснабжения |  | Пгт. Славянка | Протяженность 9,6 км |  | Подготовка градостроительного плана | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектной документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |
| 4 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и озеленения санитарных зон |  | Пгт. Славянка | Общая площадь 350 га |  | Подготовка ТЗ | на период расчетного срока |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проекта СЗЗ |  |
|  |  |  |  |  |  | Производство работ по организации СЗЗ |  |