Утвержден

постановлением администрации Хасанского

муниципального округа Приморского края

от    01.10.2025  № 1837-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определения и сокращения:

- Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения предусмотренных при подготовке проекта планировки федерального круглогодичного морского курорта в Хасанском муниципальном округе Приморского края – Положение;

- Территория федерального круглогодичного морского курорта в Хасанском муниципальном округе Приморского края – территория;

- Проект планировки федерального круглогодичного морского курорта в Хасанском муниципальном округе Приморского края – проект планировки;

- Планировочный район – территория, в отношении которой подготавливается документация по планировке территории – территория курорта;

- Общество с ограниченной ответственностью «Курорты Приморья» – Застройщик.

- Лица, временно размещенные в гостинице на договорной основе и имеющие право пользоваться всем комплексом услуг, предусмотренных для проживания – проживающие;

- Лица, не проживающие в гостинице, но посещающие её для использования отдельных услуг или объектов инфраструктуры (например, ресторан, фитнес-центр, конференц-зал) на разовой или абонентской основе – пользователи.

Основные положения

Проект планировки территории для размещения федерального круглогодичного морского курорта в Хасанском муниципальном округе Приморского края подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Постановления Администрации Хасанского муниципального округа Приморского края №1610-па от 05.09.2024 “О принятии решения по подготовке документации по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания, федерального круглогодичного морского курорта в Хасанском муниципальном округе Приморского края”.

Документация по планировке территории подготовлена в целях определения планировочной организации территории, необходимой для размещения объектов капитального строительства, обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурной связности территории, а также формирования устойчивой, комфортной и экологически безопасной пространственной среды.

Учитывая особенности рельефа, природные ограничения и необходимость поэтапной реализации, проектом предусматривается гибкая структура развития с возможностью адаптации проектных решений к различным сценариям освоения территории.

Цели и задачи проекта планировки

Проект планировки подготовлен в целях:

- формирования планировочной структуры территории федерального круглогодичного морского курорта, обеспечивающей:

- функциональное зонирование и выделение зон размещения объектов капитального строительства;

- создание условий для организации рекреационной, туристической и общественной инфраструктуры;

- интеграцию природных комплексов и обеспечение устойчивого освоения территории;

- обеспечения транспортной доступности и внутренней мобильности:

- подключения территории к внешней транспортной инфраструктуре федерального и регионального и местного значения;

- организации внутренней транспортно-пешеходной сети и маршрутов альтернативных видов транспорта;

- обеспечения доступа к формируемым земельным участкам и объектам размещения;

- размещения систем инженерно-технического обеспечения:

- определения территорий и параметров размещения объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения;

- создания инфраструктурного каркаса, обеспечивающего последовательное подключение объектов, размещаемых по индивидуальным проектным решениям;

- соблюдения требований охраны окружающей среды и природных ограничений:

- сохранения природных объектов, водных и прибрежных территорий, рекреационного ландшафта и биоразнообразия;

- минимизации антропогенного воздействия за счёт применения экологически безопасных решений;

- создания правовых и планировочных оснований для последующего проектирования:

- установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- обеспечения гибкости и адаптивности планировочной структуры для реализации территории поэтапно и с учётом инвестиционных намерений;

- подготовки к формированию земельных участков и проектированию объектов капитального строительства на последующих стадиях.

- Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, необходимых для развития территории в границах элементов планировочной структуры

- Положения о размещении объектов капитального строительства. Характеристика планируемого развития территории

В соответствии «Правилами землепользования и застройки Хасанского муниципального округа Приморского края» планируемая территория относится к Зоне федерального круглогодичного морского курорта (Р 6). Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами установлению не подлежат.

Границы зон размещения объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства определяются на следующих этапах проектирования.

Размещение объектов жилого назначения для постоянного проживания не предполагается.

Ориентировочные характеристики, включая плотность и параметры застройки территории приведены в таблицах 2 – 4 настоящего Положения.

  - Перечень элементов планировочной структуры

Планировочные элементы застраиваемых территорий представлены кварталами – участками, предназначенными для размещения различных типов застройки:

- гостиничных комплексов и объектов туристской инфраструктуры;

- объектов общественного назначения (торговля, культура, общественное питание);

- вспомогательных инженерных сооружений.

Кварталы могут включать несколько земельных участков, разделенных в соответствии с планами Застройщика по развитию курорта.

Элементы планировочной структуры – кварталы, включают зоны размещения объектов капитального строительства курортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и иных объектов сопутствующего назначения.

Выделены следующие виды элементов планировочной структуры – кварталов:

1.	кварталы туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения;

2.	кварталы фрагментарного размещения объектов капитального строительства туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения;

3.	кварталы, преимущественно эксплуатационно-обслуживающей инфраструктуры и иных объектов сопутствующего назначения.

Природно-рекреационные планировочные элементы, не предназначенные для застройки выделены в следующие виды:

1.     природные территориальные элементы.

2.     рекреационные территориальные элементы (набережная).

Перечень элементов планировочной структуры (далее — ЭПС) представлен в таблице 1 и на Чертеже 1. Планировка территории.

Таблица 1. Перечень планируемых элементов планировочной структуры

| Наименование ЭПС | Характеристика и параметры планируемого развития ЭПС |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кварталы туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения | В границах элементов планировочной структуры данного вида проектом планировки территории предполагается размещение объектов капитального строительства туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения: имущественных комплексов со средствами размещения с предоставлением коммерческих и других сопутствующих услуг. |
| Кварталы фрагментарного размещения объектов капитального строительства туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения | В границах элементов планировочной структуры данного вида проектом планировки территории предполагается размещение объектов капитального строительства туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения обеспечивающее максимальное сохранение в пределах данных территорий существующего природного ландшафта. Развитие территорий посредством размещения застройки в структуре природно-рекреационного каркаса определяется следующими принципами согласованности застройки и природного окружения: – максимальное сохранение естественного строения поверхности и растительности; – адаптация инженерных решений в целях соблюдения требований технических регламентов с приоритетом сохранения природной среды; – масштабное соответствие форм рельефа и зданий; – колористическое соответствие застройки окружающему ландшафту; – фрагментарная застройка с минимальным процентом застройки; – крупные размеры земельных участков с минимальным процентом застройки. |
| Кварталы, преимущественно эксплуатационно-обслуживающей инфраструктуры и иных объектов сопутствующего назначения | В границах элементов планировочной структуры данного вида проектом планировки территории предполагается размещение преимущественно эксплуатационно-обслуживающей инфраструктуры и иных объектов сопутствующего назначения: размещения объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, парковки, склады, гаражи, станции технического обслуживания и других объектов, сооружений необходимых для обслуживания деятельности курорта. |
| Природные территориальные элементы | Элементы планировочной структуры данного вида представлены преимущественно естественными природными территориями: лесные территории, покрытые и непокрытые лесом и нелесные территории (просеки, болота, долины водных объектов, иные участки) и определены проектом планировки территории в целях сохранения и формирования средовой природно-экологической системы курорта: сохранения, восстановления, защиты природного экологического ландшафта от негативного воздействия и предотвращения застройки; формирования и сохранения непрерывности и целостности структуры естественных и преобразованных природных ландшафтов, формирования условий доступности людей к элементам природно-рекреационного каркаса. На территориях элементов планировочной системы данного вида предполагается осуществление мероприятий по обеспечению условий организации отдыха людей, пребывающих на территории курорта. |
| Рекреационные территориальные элементы | В границах элементов планировочной структуры данного вида проектом планировки территории предусмотрено размещение набережной, обустроенной для предоставления рекреационных услуг людям, пребывающим на территории курорта — для занятий спортом, отдыха, восстановления сил и обеспечения эстетического взаимодействия с природной средой. |

  - Положения в отношении характеристики и параметров развития территории – объекты капитального строительства туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения

Таблица 2. Характеристики объектов размещения на территории

| № п/п | Наименование объектов размещения | Кол-во номеров, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гостиницы (звездностью до 3) | 2250 |
| 2. | Гостиницы (звездностью 3-4) | 1350 |
| 3. | Гостиницы (звездностью 4-5) | 209 |
| 4. | Итого | 3809 |

Таблица 3. Укрупненная оценка параметров развития элементов планировочной структуры

| № | Наименование групп объектов | Общая площадь зданий* | Укрупненная оценка эксплуатационных показателей объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проживающие (чел. в сутки) | пользователи (чел. в сутки) | персонал (чел. в сутки) |
|  |  | кв.м. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | объекты общественной, обслуживающей инфраструктуры | 28 460 | – | – | 667 |
| 3 | имущественные комплексы со средствами размещения | 260 446 | 3 559 | 6 144** | 1769 |
| 4 | ИТОГО | 288 906 | 3 559 | 6 144 | 2 436 |
| * общая площадь зданий уточняется при проектировании ** при расчетах потребления ресурсов инженерно-технической инфраструктуры следует учитывать, что в количество пользователей инфраструктуры объектов размещения, включено количество проживающих в объектах размещения |  |  |  |  |  |

Укрупненная оценка интенсивности использования территории – плотность застройки, выполнена на основе планировочного анализа. Расчет плотности застройки представляет собой отношение общей площади объектов капитального строительства к площади элементов планировочной структуры.

Таблица 4. Оценочная плотность застройки планируемых
элементов планировочной структуры

| Номер ЭПС | Общая площадь (га) | Общая площадь объектов капитального строительства (кв.м.) | Плотность (тыс. кв.м./га) | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,79 | 9108 | 0,661 | 0,1 |
| 2 | 3,58 | 16928 | 4,725 | 0,5 |
| 3 | 4,68 | 22437 | 4,790 | 0,5 |
| 4 | 6,11 | 23453 | 3,840 | 0,4 |
| 5 | 3,26 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | 4,26 | 3500 | 0,822 | 0,1 |
| 7 | 6,92 | 14572 | 2,105 | 0,2 |
| 8 | 6,04 | 22173 | 3,669 | 0,4 |
| 9 | 7,75 | 28007 | 3,616 | 0,4 |
| 10 | 6,86 | 23243 | 3,389 | 0,3 |
| 11 | 3,65 | 27342 | 7,501 | 0,8 |
| 12 | 3,89 | 0 | 0 | – |
| 13 | 6,95 | 3914 | 0,563 | 0,1 |
| 14 | 4,06 | 15292 | 3,769 | 0,4 |
| 15 | 10,71 | 16031 | 1,497 | 0,1 |
| 16 | 10,11 | 0* | 0* | – |
| 17 | 23,59 | 0 | 0 | – |
| 18 | 7,18 | 62906 | 8,761 | 0,9 |
| 19 | 28,67 | 0* | 0* | – |
| 20 | 5,32 | 0 | 0 | – |
| 21 | 4,55 | 0 | 0 | – |
| 22 | 20,06 | 0* | 0* | – |
| 23 | 4,91 | 0* | 0* | – |

*в данных ЭПС предполагается размещение сезонных, некапитальных объектов.

Номера ЭПС графически представлены на Чертеже 1. Планировка территории.

  - Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры

Планировочные решения по развитию объектов транспортной инфраструктуры обеспечивают условия для обслуживания планируемой территории, доступность объектов на территории курорта.

Параметры и характеристики объектов транспортной инфраструктуры приведены в материалах по обоснованию проекта и отображены на схемах 6 – 9 графической части материалов по обоснованию проекта.

  - Положения в отношении характеристики и параметров объектов инженерно-технической инфраструктуры по результатам укрупненной оценки перспективного потребления ресурсов

Таблица 5. Укрупненная оценка параметров инженерно-технической инфраструктуры

| № | Наименование системы | Наименование характеристик и параметров объекта | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | Максимальный суточный расход воды | куб.м./сут. | 5145,0 |
| 2 | Хозяйственно-фекальная канализация | Максимальный суточный объем отведения сточных вод | куб.м./сут. | 3017,0 |
| 3 | Дождевая канализация | Самотечные коллекторы, длина | м | 7625,0 |
|  |  | Очистные сооружения, производительность | л/с | 381,0 |
| 4 | Теплоснабжение | Величина максимального теплопотребления | Гкал/час | 33,996 |
| 5 | Электроснабжение | Максимальная присоединяемая электрическая нагрузка | МВт | 30,083 |

Описание мероприятий по обеспечению территории курорта инженерной инфраструктурой, соответствующих очередям развития территории, приведено в разделе 2.4. материалов по обоснованию проекта планировки.

  - Перечень планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и характеристики планируемого развития

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения, местного значения на территории не планируется.

- Положения об очередности планируемого развития территории

Развитие территории федерального круглогодичного морского курорта запланировано в три очереди:

1 очередь – 2025-2029 гг.

2 очередь – 2029-2032 гг.

3 очередь – 2032-2036 гг.

Этапы и максимальные сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства объектов капитального строительства туристской индустрии и иных объектов сопутствующего назначения определяются Застройщиком в соответствующем периоде и сроках развития территории федерального круглогодичного морского курорта.

2.1. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы строительства объектов коммунальной инфраструктуры

Таблица 6. Перечень планируемых объектов коммунальной инфраструктуры, очереди и сроки их реализации

| Очередь и сроки реализации | Система инженерно- технического обслуживания | Описание мероприятий | Характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь 2025-2029 | ливневая канализация и дренаж | Строительство локальных очистных сооружений ЛОС-1 | Расход дождевых вод, поступающих на очистку: 141 л/с Расход дождевых вод: 938 л/с |
|  |  | Строительство самотечных коллекторов | 2503 м |
|  | теплоснабжение | Строительство распределительных тепловых сетей | 4568 м (4*1142 м) |
|  | хозяйственно- питьевое водоснабжение | Строительство насосной станции 3-го подъема | Резервуары 2000 м3, насосы 600 м3/ч |
|  |  | Строительство распределительных сетей водоснабжения | 3311 м |
|  | хозяйственно- фекальная канализация | Строительство КНС-1 | Q=3017 м3/сут |
|  |  | Строительство самотечных коллекторов | 2302 м |
|  | электроснабжение | Демонтаж КЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ | 1962 м |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ (2 линии) | 1162 м (2*581 м) |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ (4 линии) | 436 м (4*109 м) |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ (6 линий) | 1914 м (6*319 м) |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ (8 линий) | 1064 м (8*133 м) |
|  |  | Строительство РТП 10/0,4 кВ | 1 шт. РТП 30000/10 2 шт. РТП 2500/10/0,4 1 шт. РТП 1250/10/0,4 2 шт. РТП 400/10/0,4 |
| 2-я очередь 2029-2032 | ливневая канализация и дренаж | Строительство локальных очистных сооружений ЛОС-2 | Расход дождевых вод, поступающих на очистку: 55 л/с Расход дождевых вод: 366 л/с |
|  |  | Строительство самотечных коллекторов | 1069 м |
|  | теплоснабжение | Строительство распределительных тепловых сетей | 9430 м (4*2357,5 м) |
|  | хозяйственно- питьевое водоснабжение | Строительство распределительных сетей водоснабжения | 5616 м |
|  | хозяйственно- фекальная канализация | Строительство КНС-2 | Q=2189 м3/сут |
|  |  | Строительство КНС-3 | Q=417 м3/сут |
|  |  | Строительство напорных коллекторов КНС-2 | 1544 м (2*772 м) |
|  |  | Строительство напорных коллекторов КНС-3 | 182 м (2*91 м) |
|  |  | Строительство самотечных коллекторов | 2964 м |
|  | электроснабжение | Строительство КЛ 10 кВ (2 линии) | 2970 м (2*1485 м) |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ (4 линии) | 3656 м (4*914 м) |
|  |  | Строительство РТП 10/0,4 кВ | 1 шт. РТП 2000/10/0,4 2 шт. РТП 1600/10/0,4 1 шт. РТП 1000/10/0,4 1 шт. РТП 400/10/0,4 1 шт. РТП 250/10/0,4 |
| 3-я очередь 2032-2036 | ливневая канализация и дренаж | Строительство локальных очистных сооружений ЛОС-3 | Расход дождевых вод, поступающих на очистку: 42 л/с Расход дождевых вод: 280 л/с |
|  |  | Строительство локальных очистных сооружений ЛОС-4 | Расход дождевых вод, поступающих на очистку: 42 л/с Расход дождевых вод: 280 л/с |
|  |  | Строительство локальных очистных сооружений ЛОС-5 | Расход дождевых вод, поступающих на очистку: 36 л/с Расход дождевых вод: 240 л/с |
|  |  | Строительство локальных очистных сооружений ЛОС-6 | Расход дождевых вод, поступающих на очистку: 56 л/с Расход дождевых вод: 375 л/с |
|  |  | Строительство самотечных коллекторов | 3882 м |
|  | теплоснабжение | Строительство распределительных тепловых сетей | 3246 м (4*811,5 м) |
|  | хозяйственно- питьевое водоснабжение | Строительство противопожарных резервуаров | 3 шт. |
|  |  | Строительство распределительных сетей водоснабжения | 5251 м |
|  | хозяйственно- фекальная канализация | Строительство самотечных коллекторов | 2964 м |
|  | электроснабжение | Строительство КЛ 10 кВ (2 линии) | 4764 м (2*2382 м) |
|  |  | Строительство КЛ 10 кВ (4 линии) | 2848 м (4*712 м) |
|  |  | Строительство РТП 10/0,4 кВ | 5 шт. РТП 2500/10/0,4 2 шт. РТП 2000/10/0,4 1 шт. РТП 1600/10/0,4 |

В связи с тем, что прокладка магистральных инженерных сетей требует единовременного устройства протяженных участков и размещения оборудования, рассчитанного на конечную конфигурацию системы, мощность инфраструктуры на начальных этапах превышает объем потребления объектов первой очереди.

Применение модульных систем при проектировании объектов инженерно-технического обеспечения может обеспечить более точное соответствие между строительством инженерных мощностей и реальным объемом потребления на разных стадиях развития территории, что позволит сократить объем избыточной инфраструктуры и гибко наращивать мощность в соответствии с этапами застройки.

2.2. Положения об очередности планируемого развития территории – снос объектов капитального строительства

Снос всех объектов капитального строительства запланирован на 1 этапе развития территории (2025-2029 гг.). Объекты капитального строительства, подлежащие сносу, отображены в материалах по обоснованию на Схеме 3. Местоположение существующих объектов капитального строительства, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.